2.页岩油返排液废水处理工艺优化技术研究

一、课题背景

古龙地区的页岩油开采依赖水力压裂技术，加剧了地方水资源的压力；同时，开采过程产生的返排液若处理不当，将对环境造成污染。面对这些挑战，确保水资源的高效利用和废水的安全处理成为页岩油产业可持续发展的核心。需要构建页岩油返排液废水高效处理技术体系。 目前污水处理厂设计处理水量1.5万吨/天，处理工艺为：调节池+预处理（隔油沉淀+混凝沉淀+涡凹气浮+溶气气浮）+水解酸化+分段进水多级AO+二沉池。 进出水水质为： 项目; COD（mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS（mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 总氮（mg/L）; 总磷 （mg/L）; pH; 石油类. 预处理 进水; 1000~2500; --; 300~500; 40左右; 50左右; 0.6; 6-9; 500~800. 预处理 出水; 800~1500; --; 20~50; 30~40; 40左右; 0.1; 6-9; 1~2. 生化出水; 350; --; 20~50; 2左右; 10左右; 0.2; 6-9; --. 构建页岩油返排液废水高效处理技术体系，优化现有处理工艺提升处理性能并进行低成本运行。

二、揭榜需求

1.现有工艺优化，降低预处理药剂使用成本的同时提升出水水质，降低生化出水COD及悬浮物浓度； 2.解决二沉池藻类过量滋生问题； 3.最大程度发挥现有工艺的作用，降低运行成本。

三、考核指标

1.工艺优化，使生化工艺出水COD低于200mg/L； 2.工艺调整优化，双20工艺段出水悬浮物小于15mg/L，生化产水SS小于15mg/L； 3.调试水解酸化池，使其具备水解酸化功能； 4.解决二沉池藻类过量滋生问题，春秋季硅藻、夏季绿藻； 5.特征污染物降解菌剂5株， 6.降低现有处理系统运行费用，下降金额为2元/立； 7．提交具体工艺运行方案（根据季节调整运行）； 8.申请发明专利4项，申请实用新型专利5项。

四、揭榜团队要求

团队应具有工业污水处理厂升级改造设计调试经验，拥有污水厂深度处理工艺相关国家发明专利支撑，所用技术应具有工业污水处理厂升级改造的实际工程案例，优先考虑相关专利应用于省级以上获奖项目或课题的团队。 课题实施周期12个月；分阶段提供成果。 第一阶段（15～20天）：夏季二沉池绿藻滋生。第二阶段（3～6个月）：预处理、水解酸化及多级AO优化调试。第三阶段（3～6个月）：特征污染物降解菌剂筛选及应用。第四阶段（此阶段可超出项目实施周期）：专利及论文的编写、申报、发表。第二、三阶段宜同时进行。

五、课题实施金额

本课题总金额100万元。

六、技术联系人

陶红志 18345085550