- 3.压裂返排液废水达标处理排放对周边生态系统健康风险评估及受纳泡泽自净能力提升研究

一、课题背景

页岩油返排液产量随开井数提升而大幅提高，现返排液产量与复配用量无法形成水量平衡。目前，液压返排液通过产区工艺单元处理后，具有排放量大、储量大，成分复杂、盐度高的处置难题。厂区周边有封闭泡泽，面积近10平方公里可作为液压返排液达标排放的受纳水体。欲利用天然封闭泡泽设立具有水质净化功能暂存水池；即人工湿地+水库。节省深度处理工艺成本、增设水量暂存功能、提高压裂供水水质、反哺周边水环境。 但是压裂返排液储存后长期排放累积盐、油烃等污染入自然沟塘可能带来的生态风险、对原生生态系统结构和功能的冲击强度与后果不明，原生生态系统抗逆盐、油污能力不足，封闭泡泽受纳消解与自净能力等都有待进一步提升，累积排液储量饱和亟需探索压裂返排液循环利用及资源化方案。 构建页岩油返排液废水处理技术体系及页岩油水资源循环利用模式，并进行低成本运行。 工艺末端出水水质为： 项目; COD（mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS（mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 总氮（mg/L）; 总磷 （mg/L）; pH; 石油类. 进水水质; 1000~2500; --; 300~500; 40左右; 50左右; 0.6; 6-9; 500~800. 生化出水水质; 350; --; 20~50; 2左右; 10左右; 0.2; 6-9; --.

二、揭榜需求

1.研究人工湿地构建方案，深度削减特征污染物，提升泡泽自净能力； 2.解决压裂返排液外排入自然生态系统的安全消纳问题； 3.研究泡泽内储水的复用方案，用于压裂返排液复配。

三、考核指标

1.形成厂区周边封闭泡泽的水生态环境现状及生态系统健康评估报告； 2.形成厂区周边封闭泡泽的消纳承载力评估及返排液对消纳水体生态环境潜在风险的预测与评价报告； 3.基于系统平衡进行水质、水力核算，结合其他污染源的介入，提出达标排放返排液的循环利用与资源化消解方案； 4.提出泡泽人工湿地建设方案及中试设计（深度达到施工图），建立基于封闭泡泽的人工湿地深度油、盐同步处理修复工艺，人工湿地出水指标满足地表V标准（COD小于30，TN小于15）； 5.配套人工湿地工艺运行方案； 6.构建土著耐盐、油污植物及功能微生物菌种库，形成耐盐、油污植物-微生物联合净化技术方法； 7.申请发明专利3项，授权实用新型专利5项，发表文章3-5篇。

四、揭榜团队要求

团队应熟悉生态系统健康诊断与生态风险评估流程及技术方法，具备生态修复成熟技术经验并拥有我国北方水生态环境治理成功实际工程案例。拥有相应技术的国家发明专利，优先考虑曾利用此类专利在课题或项目中取得省级及以上奖项的候选团队。 课题实施周期24个月。分阶段提供成果。 第一阶段（2～3个月）：提供人工湿地中试成果。第二阶段（3～6个月）：提供生态系统健康风险评估报告。第四阶段（3～6个月）指导建设人工湿地。第五阶段（6个月）：构建植物-微生物联合净化技术并应用。第六阶段（12个月）：知识产权类撰写、申报、发表。其中，各阶段宜并行推进，第四、五、六阶段宜重叠进行。

五、课题实施金额

本课题总金额150万元。

六、技术联系人

陶红志 18345085550