5.页岩油压裂返排液深度处理技术研究

一、课题背景

古龙地区的页岩油开采依赖水力压裂技术，加剧了地方水资源的压力；同时，开采过程产生的返排液若处理不当，将对环境造成污染。面对这些挑战，确保水资源的高效利用和废水的安全处理成为页岩油产业可持续发展的核心。需要构建页岩油返排液废水处理技术体系及页岩油水资源循环利用模式。 目前污水处理厂设计处理水量1.5万吨/天，处理工艺为：调节池+预处理（隔油沉淀+混凝沉淀+涡凹气浮+溶气气浮）+水解酸化+分段进水多级AO+二沉池。深度处理工艺使用两级RO反渗透撬装设备，在厂内储池满负荷时启动，使废水达标外排至附近封闭泡泽水。 达标排放水质为：COD地表Ⅳ（≤30mg/L），总氮一级A（≤15mg/L），TDS为1000mg/L以下，其他指标地表Ⅴ类。 23年夏季使用两级RO反渗透撬装设备处理预处理工艺的“双20”产水，成本大、经济性低，设备易堵塞，另有浓水难处理问题。 预处理出水水质为： 项目; COD（mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS（mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 总氮（mg/L）; 总磷 （mg/L）; pH; 石油类. 预处理 进水; 1000~2500; --; 300~500; 40左右; 50左右; 0.6; 6-9; 500~800. 预处理 出水; 800~1500; --; 20~50; 30~40; 40左右; 0.1; 6-9; 1~2. 生化出水; 350; --; 20~50; 2左右; 10左右; 0.2; 6-9; --. 构建页岩油返排液废水处理技术体系及页岩油水资源循环利用模式，并进行低成本运行。

二、揭榜需求

1.确定浓水处理膜工艺方案； 2.降低膜过滤后浓水处理成本，提供浓水处理方案； 3.研究针对压裂返排液膜法处理强化技术。

三、考核指标

1.提出浓水处理膜工艺方案，出水COD低于30、TDS小于1000、其他指标满足地表水五类标准，膜浓缩液满足双20回用要求； 2.生化出水经深度处理后达标，膜工艺全量化处理成本不高于11.8元/吨，达标产水率不低于90%； 3.提供适用于压裂返排液处置的膜组件或膜工艺技术。 4.申请发明专利3项、实用新型专利5项。

四、揭榜团队要求

团队应具有工业污水处理厂升级改造设计调试经验，所用技术应具有工业污水处理厂升级改造的实际工程案例，拥有污水厂深度处理工艺相关国家发明专利支撑，优先考虑曾利用此类专利在课题或项目中取得省级及以上奖项的候选团队。 课题实施周期12个月；分阶段提供成果。

五、课题实施金额

本课题总金额100万元。

六、技术联系人

陶红志 18345085550